Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE	2

3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	2

4.	DESARROLLO	2

5.	RESPONSABILIDADES	3

6.	RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS	4

7.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4

8.	APÉNDICES O ANEXOS	4

9.	HISTORIAL DE CAMBIOS	4

### OBJETIVO

Establecer la metodología para la elaboración, gestión y seguimiento del plan anual de calibración y verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo, asegurando su disponibilidad, confiabilidad y trazabilidad metrológica.

### ALCANCE

Aplica a todos los instrumentos de inspección, medición y ensayo utilizados en la organización que se encuentren dentro del sistema de calibración o verificación.

### DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

| TÉRMINO/ABREVIATURA | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| IPQ | Instrucción de procedimiento de calidad |
| Calibración | Conjunto de operaciones que establecen la relación entre valores indicados por un instrumento y valores de referencia |
| Verificación | Confirmación mediante evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos especificados |

### DESARROLLO

-Elaboración del plan anual
Metrología debe elaborar un cronograma anual de calibración y verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo.

-Formato del plan
El cronograma debe realizarse utilizando el formulario:

- Cal.014 “Plan de Verificación de Calibres por Atributos”

- Cal.014-1 “Plan de Verificación de Instrumentos”

- Cal 014-2 “Plan de Verificación por Piezas”

- Cal 014-3 “Plan de Calibraciones Externas”

-Alcance del cronograma
El cronograma debe incluir la totalidad de los instrumentos bajo sistema de calibración o verificación, funcionando como listado maestro operativo.

-Seguimiento del plan
Una vez ejecutadas las calibraciones o verificaciones, se debe registrar el avance en el cronograma para su seguimiento.

-Ejecución de calibraciones y verificaciones
Las calibraciones o verificaciones deben realizarse:

- Internamente, o

- Externamente, según procedimiento aplicable.

-Frecuencias de calibración/verificación
Las frecuencias mínimas establecidas son:

- Balanzas: 2 años

- Termómetros patrones: 3 años

- Galgas patrones: 10 años

- Calibres: 1 año

- Micrómetros: 1 año

- Durómetros: 3 años

- Dinamómetros: 3 años

- Torquímetros: 2 años

- Calibres de rosca: 3 años

- Plantillas para espesímetro: 2 años

- Medidor de espesor de recubrimiento: 3 años

- Máquina 3D: 2 años

- Patrón de rugosidad: 10 años

- Bloque patrón de dureza: según cantidad de improntas

- Anillo patrón liso: 5 años

- Comparador: 1 año

- Vernier digital (0–300 mm / 0–600 mm): 3 años

- Alesómetro: 1 año

- Calibre de altura: 1 año

- Goniómetro: 1 año

- Galga control lupa: 1 año

- Rugosímetro: 2 años

- PH metro: 3 años

- Brazo: 10 años

Condiciones especiales
En caso de detectar fallas, desvíos o condiciones anormales de uso, se debe adelantar la calibración o verificación de manera inmediata.

### RESPONSABILIDADES

Metrología

- Elaborar el plan anual.

- Gestionar el seguimiento del cronograma.

- Definir y actualizar frecuencias.

Áreas usuarias de equipos

- Informar desvíos o anomalías en los instrumentos.

### RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CONTROLES ASOCIADOS |
| --- | --- | --- |
| Calibración | Uso de equipos fuera de calibración | Plan anual |
| Trazabilidad | Falta de trazabilidad metrológica | Calibraciones externas certificadas |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO/IDENTIFICACIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| PQ 7.1.5.01/Procedimiento | Calibración y verificación de equipos de inspección, medición y ensayo |
| Cal.014/Formulario | Plan de Verificación de Calibres por Atributo |
| Cal.014-1/Formulario | Plan de Verificación de Instrumentos |
| Cal.014-2/Formulario | Plan de Verificación por Piezas |
| Cal.014-3/Formulario | Plan de Calibraciones Externas |

### APÉNDICES O ANEXOS

No aplica

### HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- |
| 01 | Abril 2017 | Cambio de codificación siguiendo ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. Anula y sustituye a la IPQ 7.6.2.01.01 |
| 02 | Abril 2020 | Cambio de fecha de calibración de galgas e incorporación de otros instrumentos. |
| 03 | Febrero 2024 | Incorporación de elementos de control |
| V03.01 | Abril 2026 | Modificación de formato para gestor documental Sharepoint |

|  | NOMBRE | PUESTO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | [Creador] | [Puesto Creador] | [Fecha Creador] |
| Revisó | [Revisor] | [Puesto Revisor] | [Fecha Revisor] |
| Aprobó | [Aprobador] | [Puesto Aprobador] | [Fecha Aprobador] |

No Modificar Esta Tabla