Tabla de contenido

1.	OBJETIVO	2

2.	ALCANCE	2

3.	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	2

4.	DESARROLLO	2

5.	RESPONSABILIDADES	3

6.	RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS	4

7.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4

8.	APÉNDICES O ANEXOS	4

9.	HISTORIAL DE CAMBIOS	4

### OBJETIVO

Establece la metodología de control y verificación de calibres por atributos

### ALCANCE

Todos los calibres por atributo.

### DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

| TÉRMINO/ABREVIATURA | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| IPQ | Instrucción de Procedimiento de Calidad |

### DESARROLLO

La metodología de control se describe a continuación:

– CONTROL DIMENSIONAL

-Se efectúa el control dimensional del calibre, verificando que cumpla con las cotas y tolerancias especificadas. De no ser así, rechazar el calibre y tratar según el punto 3.

-Los resultados son registrados en el Form. Cal.004 “Hoja de verificación de calibres por atributos”.

– CONTROL FUNCIONAL

-Se efectúa el control del calibre o herramental, verificando que cumpla con la condición especificada. De no ser así, rechazar el calibre y tratar según el punto 3.

– RECHAZOS DEL MEDIO DE CONTROL

-Se registran los datos del medio, el motivo de rechazo y las acciones correspondientes en Form. Cal.004 “Hoja de verificación de calibres por atributos”.

-Se analizan las causas de rechazo

-Se dispone del medio pudiendo, en función del análisis:

- Volver a controlar

- Enviar a reparación

- Dar de baja

-Son evaluadas las acciones a tomar acerca del producto aprobado por el medio de control rechazado (Ver PQ 7.1.5.01)

#### HOJA DE VERIFICACIÓN DE CALIBRES POR ATRIBUTOS

•      HVCA Nº: Número secuencial de la hoja.

•	Calibre Código: código interno del instrumento.

•      Tipo: Tipo de instrumento que se trata (calibre de Forma, calibre P/NP, etc.).

•      Ubicación: Sector de almacenaje del instrumento.

•      Nº Pieza: Nº del plano de la pieza a la que corresponde el calibre.

•      Frecuencia de calibración: Frecuencia de calibración del calibre.

•      Foto/croquis: Foto o croquis del calibre en la cual se señalarán los items a controlar.

•	Cota / Tolerancia: Valor nominal.

•	Fecha: Fecha de realización de la verificación.

- Resultado del Control Dimensional (ACEPTADO / RECHAZADO): Conformidad con los items

medidos.

•      Fecha de calibración: Fecha en la cual se realizó la verificación del calibre.

•      Próxima calibración: Fecha de la próxima calibración según la frecuencia estipulada.

•	Responsable Metrología: Registro del responsable de la medición.

•	Observaciones: Cualquier comentario respecto al calibre en cuestión.

EstEE Este registro se archivará por tipo de instrumento.

### RESPONSABILIDADES

-Metrología: Ejecutar la verificación y registrar resultados.

### RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS

| IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CONTROLES ASOCIADOS |
| --- | --- | --- |
| Uso de calibres fuera de tolerancia | Mediciones incorrectas | Verificación periódica según plan |

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO/IDENTIFICACIÓN | TÍTULO |
| --- | --- |
| Cal.004/Formulario | Hoja de Verificación de Calibres por Atributos |

### APÉNDICES O ANEXOS

No aplica

### HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- |
| 01 | Abril 2017 | Cambio de codificación siguiendo ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. Anula y sustituye a la IPQ 7.6.0.01.04 e IPQ 7.6.2.01.02 |
| V01.01 | Mayo 2026 | Modificación de formato para gestor documental Sharepoint |

|  | NOMBRE | PUESTO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | [Creador] | [Puesto Creador] | [Fecha Creador] |
| Revisó | [Revisor] | [Puesto Revisor] | [Fecha Revisor] |
| Aprobó | [Aprobador] | [Puesto Aprobador] | [Fecha Aprobador] |

No Modificar Esta Tabla