Título: Aceptación del Producto.

Procedimiento de Calidad asociado a esta Instrucción:

PQ 8.3.0.01 Planificación del Diseño y Desarrollo

Metodología: Esta actividad, donde participarán representantes de Ingeniería, Calidad y Producción, consiste en fabricar un número de piezas superior a 300 unidades, salvando el caso que la demanda del cliente, para tres meses de producción, sea inferior a este número, en las condiciones que fuera aprobado el proceso preliminar y con la documentación definitiva. El lote acordado con el cliente será inspeccionado y enviado con un informe dimensional del producto. Las piezas y/o lote serán identificados especialmente. Este lote, una vez inspeccionado, aprobado y debidamente identificado, quedará retenido hasta no recibir una comunicación formal, por parte del cliente. Sobre las cotas, condición o significativas, indicadas en Plan de Control o Plan de Control Reforzado, se deben realizar estudios sobre los instrumentos de control (R & R) y mediciones sobre la capacidad del proceso con resultado Cpk ≥ 1,33 o el que aplique para el cliente, para ser entregadas al Cliente a las pruebas que considere apropiadas, para verificar la conformidad de dichas piezas. De ser requerido por el Cliente, se emitirá un Plan de Control Reforzado (PCR), por un periodo o cantidad de piezas acordado. El mismo deberá incluir: - Refuerzo de controles requeridos en el Plan de Control de Producción, agregando puntos de control y/o intensificando frecuencias de control. - Controles adicionales no requeridos por el Plan de Control de Producción. - Controles de embalaje e identificación. - Controles de la eficacia de los calibres de control y/o poka yokes. El desarrollo del PCR estará a cargo de Ingeniería y la supervisión de la implementación será responsabilidad de Aseguramiento de la Calidad. Si fuera necesario se emitirán Instrucciones de Fabricación especiales para los controles adicionales. Se efectuará un análisis de los desvíos encontrados, tomando acciones correctivas que solucionen en forma efectiva los problemas detectados. A partir de estos desvíos, de ser necesario, se revisarán el AMFE y el Plan de Control de Producción.

Diagrama de flujo

NO APLICA EN ESTA INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO

Matriz aclaratoria del diagrama

NO APLICA EN ESTA INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTO

| REGISTRO DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISIÓN | MOTIVO | FECHA |
| 01 | Creación de la IPQ según ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 - Reemplaza IPQ 7.3.6.01.01 | Febrero 2017 |
| 02 | Incorporación del Formulario Cal. 054 Determinación de Cpk | Agosto 2018 |

| FORMULARIOS Y / O REGISTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO | NOMBRE | NÚMERO |
| Formulario | Informe de Control | Cal.031 |
| Formulario | R & R por variables | Cal.045 |
| Formulario | R&R Atributos | Cal. 053 |
| Formulario | Determinación de Cpk | Cal. 054 |
| Formulario | Control de Piezas Objetadas | Cal. 061 |

Área de aplicación:

Todos los  productos desarrollados en la Empresa.

Aprobó: Resp. Calidad y Ambiente

Revisó: Calidad/ Ingeniería/ Oficina Técnica

Elaboró: Calidad y Ambiente